План мероприятий на 2015 год

Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

1.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, диспетчеризации, систем дымоудаления, противопожарной системы, дератизационной  системы, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах  цены договоров  с Исполнителем.

1.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

1.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых территорий.

1.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров)

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

г) прочистка канализационного лежака

д) проверка исправности канализационных вытяжек

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

1.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления

б)укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными  приборами

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях

г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон

д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях

е) установка пружин или доводчиков на входных дверях

ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов

з) ремонт труб наружного водостока

и) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

1.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий

а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки

- очистка урн от мусора - 1 раз в  сутки

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки

б) уборка в теплый период

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки

- уборка газонов - 1 раз в сутки

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток

- стрижка кустарников, вырубка поросли - 1 раз в год

1.3.4. Санитарное содержание лестничных клеток

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей

- нижних трех этажей – ежедневно ( 6 дней в неделю)

- выше третьего этажа - 2 раза в неделю

б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц, в домах с лифтами - 1 раз в месяц

в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц

г) мытье окон - 2 раза в год

д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год

е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

1.3.5. Обслуживание мусоропроводов

- профилактический осмотр мусоропроводов - 1 раз в месяц

- мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников - один раз в месяц

- удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников - 6 дней в неделю

- устранение засоров - по мере необходимости.

1.3.6. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

1.3.7. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

2. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию общего имущества, которые предоставляет Управляющая компания

2.1. Бесперебойное предоставление потребителю коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора) путем заключения договоров исполнителями  (ресурсоснабжающими организациями).

2.2. Техническое обслуживание помещения (помещений) Владельца с выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание)

а) замена прокладок, сальниковых набивок  с устранением утечки воды

б) установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке

в) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Владельца

г) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов, регулировка запорной арматуры

д) ликвидация последствий протечек и других нарушений, произошедших не по вине Владельца

е) ремонт электропроводки в помещении Владельца в случае нарушения электроснабжения по вине эксплуатирующей организации.

Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с учетом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации, а также с учетом  норм обслуживания установленного в  Многоквартирном доме дополнительного оборудования.